
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GPSMAP 65/65s
TỔNG QUAN VỀ GPSMAP 65/65s
THÔNG SỐ KỶ THUẬT:
- Kích thước máy

: 6.1 x 16.0 x 3.6 cm

- Kích thước màn hình
: 3.6 x 5.5 cm (2.6”)

- Độ phân giải màn hình
: 160 x 240 pixels

- Loại màn hình

: Tinh thể lỏng TFT, 65.000 màu

- Trọng lượng

: 217g (kể cả pin)
- Nguồn điện sử dụng
: 2 pin AA 

- Thời gian sử dụng pin
: khoảng 16 giờ

- Chống thấm

: đạt tiêu chuẩn IPX7

- Hệ tọa độ


 : UTM, WGS 84, VN 2000 và nhiều hệ khác
- Độ nhạy máy thu 

 : mạnh và cực nhanh
- Đa hệ thống vệ tinh
 : GPS, GLONASS, GALILLEO, QZSS
- Đa tần số

            : L1, L5, E5a, E1
- Dãy nhiệt độ hoạt động
 : từ -20 độ C đến 70 độ C

- Giao diện với máy tính
 : USB tốc độ cao và tương thích với chuẩn NMEA 0183

- Cài đặt sẳn bản đồ TOPO ActiveMap
- Dung lượng bộ nhớ trong :  16 GB (tùy thuộc vào dung lượng bản đồ đã cài vào máy)
- Hổ trợ khe cắm thẻ nhớ, loại thẻ nhớ Micro SD (không kèm theo máy, tối đa 32 GB)

- Ảnh vệ tinh BIRDEYE
: Tối đa 250 file ảnh
- Bộ nhớ điểm (waypoint): 5000 điểm

- Hành trình: thiết lập được 200 hành trình, mỗi hành trình có thể đi qua 250 điểm

- Bộ nhớ lưu vết: 10.000 điểm, có thể lưu được 200 vết
- Chức năng Routing: dẫn đường theo tuần tự đường giao thông 

- Chức năng dẫn đường bằng hình ảnh (photo navigation)

- Lịch vệ tinh (tìm thời gian đo tốt nhất)

- Chức năng cảnh báo vùng nguy hiểm

- Thông tin mặt trăng, mặt trời và lịch thủy triều (BlueChart)
- Tính toán chu vi, diện tích ngay trên máy
- Chức năng trình duyệt ảnh số.

- La bàn điện tử và khí áp kế đo cao độ (GPSMAP 65s)
- Kết nối không dây: BlueTooth và ANT+
- Hổ trợ tiếng Việt

HÌNH ẢNH MẶT TRƯỚC VÀ MẶT SAU MÁY:

                 [image: image102.png]



	1
	Ăn-ten GNSS

	2
	Các phím chức năng

	3
	Phím nguồn 

	4
	Cổng USB (Bên dưới nắp cao su)

	5
	Khe cắm thẻ nhớ (Bên dưới pin)

	6
	Ngăn chứa Pin


	7
	Đế sống lưng

	8
	Khóa mở ngăn chứa Pin


CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÍM:
                                             [image: image2.png]



FIND: Dùng để truy xuất các dữ liệu đã lưu trong máy, sử dụng chủ yếu trong chức năng dẫn đường.
PAGE: Dùng để lật từng trang màn hình chính trong máy.

QUIT: Cũng giống như phím PAGE dùng để lật từng trang màn hình chính trong máy nhưng theo chiều ngược lại. Ngoài ra, dùng để thoát ra hay ngưng một thao tác nào đó.

MENU: Từ bất kỳ trang màn hình nào:
             - Nhấn MENU 2 lần sẽ có MENU chính

             - Nhấn MENU 1 lần ta sẽ có MENU phụ cho trang màn hình hiện tại
ENTER:  Nhấn ENTER để chấp nhận một lệnh nào đó

MARK:  Nhấn để lưu vị trí hiện tại ta đang đứng

ROCKER (phím mũi tên): Nhấn lên, xuống, sang phải, sang trái để chọn một tùy chọn nào đó trong menu, đồng thời dùng để di chuyển con trỏ trong màn hình bản đồ.
IN, OUT : Dùng để phóng to hay thu nhỏ tỷ lệ bản đồ. Khi nhấn phím IN để giãm tỷ lệ bản đồ ta sẽ chỉ thấy được 1 vùng nhỏ nhưng chi tiết. Ngược lại, khi nhấn phím OUT ta sẽ thấy được 1 vùng rộng lớn nhưng ít chi tiết hơn.
CÀI ĐẶT
CÀI ĐẶT CHO HỆ THỐNG:
    Từ màn hình chính, chọn Thiết lập > Hệ thống > Vệ tinh
· Hệ thống vệ tinh:  chọn Đa GNSS: đây là chế độ mặc định, máy sẽ thu cùng lúc tín hiệu từ 4 hệ thống vệ tinh gồm GPS, GLONASS, GALILEO. QZSS để có độ chính xác cao. 
· Đa băng tần: mặc định sẽ ở chế độ Bật (mặc định)
CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ:

    Từ màn hình chính, chọn Thiết lập > Hệ thống > Ngôn ngữ

CÀI ĐẶT MÀN HÌNH:

    Từ màn hình Menu chính, chọn Thiết lập > Hiển thị
·  T.G chờ của đèn nền: đặt thời gian màn hình sẽ tự động tắt, mặc định là 15 giây
·  Tiết kiệm Pin: chế độ tiết kiệm Pin

·   Các màu: chọn màu cho màn hình hiển thị
[image: image1.png]


CÀI ĐẶT CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG:
    Từ màn hình chính, chọn Thiết lập > Đơn vị, ta có màn hình như bên cạnh.

Sau đó, có thể cài đặt các đơn vị đo lường theo ý muốn của người sử dụng.                          
CÀI ĐẶT THỜI GIAN:
    Từ màn hình chính, chọn Thiết lập > Thời gian
·  Định dạng thời gian: chọn chế độ 12 giờ hoặc 24 giờ
·  Múi giờ: chọn Tự động, máy sẽ tự động chọn múi giờ phù hợp cho bạn

CÀI ĐẶT HỆ TỌA ĐỘ & BẢN ĐỒ:
     Từ màn hình chính, chọn Thiết lập > Định dạng vị trí
- hddd’mm.ss.ss: hiển thị tọa độ dưới dạng độ, phút, giây (mặc định)
- Dữ liệu bản đồ: WGS 84 (mặc định)
* Ngoài ra, nếu bạn muốn cài đặt hệ tọa độ VN 2000, thao tác như sau:
Nhấn Menu 2 lần để có màn hình chính. 
Chọn Thiết lập > Định dạng vị trí > User Grid > UTM, rồi nhập các gia trị sau:
     [image: image3.png]DU leu bin do

Map Spheroid
WGS 84



    [image: image4.png]I

' Lamb Con 1 Par

|

b

|

! strgrph. N. Pole

|

Strgrph. . Pole

|



    [image: image5.png]i

e Northng

b 5055000

{ff0'0.0-




· False Easting : Đổi giá trị thành 500000.0m

· False Northing: Đổi giá trị thành 0.0m

· Tỷ lệ : giữ nguyên hoặc đổi thành 0.9999000, tùy theo hệ lưới chiếu

· Kinh tuyến gốc: nhập giá trị kinh tuyến trục của địa phương vào (xem phụ lục)

· Vĩ độ gốc: giữ nguyên

*** Lưu ý: Nhớ chuyển chữ W thành E trước giá trị của kinh tuyến gốc.
Nhập xong các giá trị trên, nhấn Quit để thoát ra ngoài.
- Tiếp tục chọn Dữ liệu bản đồ > User. Sau đó nhập các giá trị của (x, (Y, (Z vào:

(x = - 00193, (Y = - 00039, (Z = - 00111

Xem các màn hình minh họa như bên dưới:

  [image: image6.png]finh dang vi tr
_User_Grid_

Map Spheroid
WGS 84



         [image: image7.png]User_Grid_ |




       [image: image8.png]X
-00193m

v
-00039m




(Xem danh sách kinh tuyến gốc của tất cả các tỉnh, thành ở phần cuối)
                                         TỌA ĐỘ ĐIỂM (Waypoint)
Máy có thể đo và lưu trữ 5000 tọa độ điểm với tên và biểu tượng tùy thích
1/ Đo và lưu lại vị trí đang đặt máy:

[image: image96.png]Tan Thanh

S27m 3
N10°4520.37" E106°38'54.34





- Từ bất kỳ trang màn hình nào, ấn nhẹ phím MARK, máy sẽ tự động lưu lại tọa độ điểm ta đang đứng và đặt tên cho nó theo dạng số thứ tự từ 001 cho đến 5000 và biểu tượng mặc định là lá cờ. 
- Nếu chấp nhận đặt tên và biểu tượng theo kiểu mặc định như trên, Chọn Hoàn tất để lưu lại thông tin này vào máy. 

Ghi chú:  Muốn đặt tên hoặc biểu tượng khác cho tọa độ điểm; ta vào hàng trên cùng của màn hình, bên trái là cột biểu tượng, bên phải là cột tên. Nhấn Enter vào từng cột ta sẽ có lần lượt danh sách biểu tượng, bảng chữ cái và số. Lựa chọn các chữ và số theo tên điểm mà ta muốn đặt, đặt tên xong chọn Hoàn tất. 
Tiếp theo, vào mục Ghi chú để ghi thông tin cho điểm. Xong, chọn Hoàn tất để lưu lại.
Cuối cùng, chọn Hoàn tất ở hàng cuối bên phải của màn hình để lưu lại tất cả thông tin nói trên vào máy.
2/ Nhập một dữ liệu tọa độ vào máy:
· Trước tiên, ghi tọa độ cần nhập ra giấy.

· Ấn nhẹ phím Mark 

· Di chuyển vệt sang đến ô Vị trí > Enter. Máy sẽ hiện ra bảng số, bảng số này giúp chúng ta nhập các dữ liệu vào. Hàng trên là vĩ độ, hàng dưới là kinh độ.

· Nhập xong, chọn Hoàn tất. 
3/ Đo một tọa độ điểm dự kiến:
    Chức năng này dùng để đo tọa độ bất kỳ một điểm nào mà ta thấy trên màn hình bản đồ hoặc nhìn thấy ngòai thực địa nhưng không thể đến ngay vị trí đó được (VD: nằm giữa ao, hồ hoặc địa hình hiểm trở,…). Việc đầu tiên là phải lưu 1 điểm làm cột mốc, sau đó ước lượng khoảng cách cũng như hướng từ điểm làm mốc đến điểm dự kiến cần đo:
· Từ màn hinh chính, chọn Quản lý tọa độ điểm
· Chọn một điểm làm cột mốc (ví dụ 001 như minh họa bên dưới)

· Nhấn phím Menu 1 lần, chon Tọa độ điểm dự kiến
· Nhập vào góc phương vị (hướng từ cột mốc đến điểm dự kiến) > Hoàn tất

· Chọn đơn vị đo khoảng cách (mét chẳng hạn)

· Nhập vào khoảng cách (ví dụ 100 mét như hình minh họa) > Hoàn tất

· Chọn Lưu
 [image: image9.png]


   [image: image10.png]Thém vao 1 trinh
Dt lai ¢ da)




    [image: image11.png]Nhap vao géc
phuong vi Do




    [image: image12.png]Nhap khoang cich
vao Met





4/ Lưu 1 tọa độ điểm bất kỳ trên màn hinh bản đồ:

· Chọn màn hình bản đồ, đưa con trỏ đến vị trí cần lưu

· Nhấn phím ENTER
· Nhấn phím MENU 1 lần > Lưu như T.Đ điểm
         [image: image13.png]N1045'26.21" E106°38'41.25

e
(Ao
o
e
a
Nl

s
&
1

%m



         [image: image14.png]6m

1046m
N 10452621"
E 1063841.25°

e leho Menu chinh



        [image: image15.png]Vi tri nay da duoc luu
thanh cong Ia toa do
diem

010





5/ Hiệu chỉnh tọa độ điểm:

    Sau khi đã lưu tọa độ điểm vào máy, bạn có thể hiệu chỉnh để thay đổi tên, biểu tượng, tọa độ, cao độ,…của một tọa độ điểm bất kỳ.

      -    Nhấn phím Menu 2 lần để có Menu chính.

· Chọn Quản lý tọa độ điểm 

· Chọn 1 tọa độ điểm cần hiệu chỉnh

· Chọn 1 thuộc tính cần hiệu chỉnh: tên, biểu tượng, cao độ, tọa độ,..

· Chọn chữ, con số hoặc biểu tượng cần thiết cho sự thay đổi.

· Chọn Hoàn tất cho mỗi sự thay đổi
6/ Xóa một tọa độ điểm:

     -    Nhấn MENU 2 lần để có MENU chính, chọn Quản lý tọa độ điểm
     -    Từ danh sách tọa độ điểm, chọn 1 tọa độ điiểm mà ta cần xóa , nhấn phím Enter
     -    Nhấn MENU 1 lần

     -    Chọn Xóa > Có
7/ Xóa tất cả tọa độ điểm:
     Bạn nên hết sức cẩn thận trước khi sử dụng lệnh này, một khi đã xóa hết dữ liệu thì không thể phục hồi lại được.

· Từ màn hình Menu chính, chọn Quản lý tọa độ điểm
· Nhấn phím Menu 1 lần
· Chọn Xóa tất cả > Có
8/ Xem danh sách các tọa độ điểm đã lưu:

    Từ Menu chính, chọn Quản lý tọa độ điểm
HÀNH TRÌNH (Route)

Hành trình là bao gồm một chuổi các tọa độ điểm mà nó dẫn bạn đi từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng. Thiết bị này có thể lưu được 200 hành trình, mỗi hành trình có thể đi qua được 250 điểm.

1/ Thiết lập 1 hành trình: Chức năng này nói chung ít sử dụng trong thực tế
Bước 1:  Từ MENU chính, chọn Lập lộ trình > Tạo lộ trình > Chọn điểm đầu tiên
Bước 2: Chọn điểm đầu tiên cho hành trình: chọn Tọa độ điểm, máy sẽ liệt kê tất cả những điểm đã lưu trong máy ra, bạn hãy chọn 1 điểm rồi nhấn Enter
Bước 3: Chọn Sử dụng
Bước 4: Chọn Chọn điểm kế tiếp 
Bước 5: Lặp lại các  bước 2 -4 cho đến điểm cuối của hành trình

    Chú ý: hành trình phải bao gồm có ít nhất 2 điểm

Bước 6: Nhấn QUIT để lưu lại hành trình

2/ Các tùy chọn khác cho hành trình:
  Hành trình sau khi lưu, ta có thể đặt lại tên, hiệu chỉnh, chèn điểm, đảo ngược, xóa,….
   - Từ Menu chính, chọn Lập lộ trình
   - Chọn 1 hành trình mà ta quan tâm
   - Chọn một thuộc tính cần thiết
      [image: image16.png]


       [image: image17.png]L6 trinh 001

Sita 10 trinh

Xem ban do

| Sodbdjcao
i tén

do nguoc 16 trinh




           [image: image18.png]L6 trinh 001

So dd do cao

do nguoc 16 trinh

Gia tinh toan

Xéa 19 trinh
[ SRR -




VẾT (Track)

Tất cả các thiết bị của Garmin GPS sẽ ghi lại vết (đương đi) trong quá trình bạn di chuyển và nằm trong bộ nhớ tạm của máy, nó sẽ tự động bị xóa khi bộ nhớ bị đầy. Bạn có thể lưu lại những vết này để sử dụng sau đó.
1/ Cài đặt Vết: máy đã cài sẵn chế độ mặc định nhưng người dùng có thể tùy chỉnh
    Từ màn hình chính, chọn Thiết lập > Vết 

  - Nhật ký vết: chọn 1 trong 3 tùy chọn
  - Phương pháp ghi : Thời gian, Khoảng cách hoặc Tự động
2/ Các tùy chọn cho vết hiện tại:

    Từ Menu chính, chọn Quản lý vết > Vết hiện tại
[image: image19.png]&

ity | Quén itoa
mietp | Vgdl
[<F.}
Bid

Geocaches  Lap o trinh

& B
AR Quinjvet




   [image: image20.png]Vétda luu

Phan dién tich



   [image: image21.png]Vét hién tai

Luu Vét
[OUR.o.-A.. S

| Luu doan
| Xembinds

So dd do cao
P——
Dat mau




     [image: image22.png]Vét hién tai

Xem bén d6

So dd do cao

Dat mau

Gia tinh toan

Xé6a Vét hién tai
[ PenAahit it -




· Lưu vết: lưu vào bộ nhớ chính của máy (vết hiện tại được lưu trên bộ nhớ tạm)
· Lưu đoạn: chọn phân đoạn (theo mốc thời gian) cần lưu 
· Xem bản đồ: hiển thị vết trên màn hình bản đồ

· Sơ đồ độ cao: hiển thị dưới dạng đồ thị theo cao độ

· Đặt màu: chọn màu cho vết

· Xóa vết hiện tại: chỉ xóa vết hiện tại, không ảnh hưởng đến vết đã lưu

3/ Xóa 1 vết đã lưu trong máy:

   - Từ Menu chính, chọn Quản lý vết
   - Chọn vết mà ta cần xóa, nhấn Enter
   - Chọn Xóa > Có
CÁC MÀN HÌNH CHÍNH
Gồm các màn hình chính sau đây: màn hình Bản đồ, màn hình La bàn, màn hình Menu chính và màn hình Máy tính hành trình. Ngoài ra còn có một số màn hình phụ. 

Để chuyển qua lại giữa các trang màn hinh, nhấn phím QUIT hoặc PAGE
Trước khi sử dụng máy, ta nên vào màn hình vệ tinh để xem máy đã định vị hay chưa. Máy GPSMAP 65/65s là thiết bị định vị cầm tay đầu tiên hổ trợ đa tần số, nhận cùng lúc tín hiệu vệ tinh từ các hệ thống: GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS. Vì vậy có khả năng thu song nhanh, mạnh và độ chính xác cao hơn các thế hệ trước - chỉ hổ trợ một tần số.
    - Nhấn phím Menu 2 lần để có Menu chính

    - Chọn Vệ tinh 
Lần đầu tiên, máy cần khoảng 2-3 phút để định vị (đứng ngoài trời), những lần sau chỉ cần 20-30 giây – tùy điều kiện. Dùng phím mũi tên chuyển qua trái hoặc phải để xem tín hiệu từ các hệ thống vệ tinh khác nhau:
 [image: image23.png]10°45726 57"
E 10638'3729",

o l
»

0B06070914171928




   [image: image24.png]‘GLONASS

nnus




   [image: image25.png]


   [image: image26.png]



Như hình trên, ta thấy:
· Độ chính xác vị trí dưới 2 mét, thông số độ cao rất ổn định
· Các hệ thống GPS, GLONASS và QZSS sử dụng tần số L1 và L5

· Hệ thống GALILEO sử dụng tần số E5a và E1
(các thế hệ trước chỉ sử dụng duy nhất tần số L1)

MÀN HÌNH BẢN ĐỒ (Map):

Nhấn phím QUIT hoặc PAGE để chọn màn hình bản đồ, biểu tượng ▲ sẽ tượng trưng cho vị trí của bạn trên bản đồ. Khi bạn di chuyển, vị trí của biểu tượng cũng di chuyển theo và vẽ nên một vết (track). Tên của tọa độ điểm (nếu có) và biểu tượng của nó cũng xuất hiện trên bản đồ.

ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐIỂM:

Khoảng cách này tất nhiên được tính theo đường chim bay, cách đo như sau:

1/ Đo khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ:

· Nhấn phím PAGE hoặc QUIT để chọn màn hình bản đồ.

· Dùng 2 phím IN hoặc OUT để tăng hay giảm tỷ lệ bản đồ sao cho 2 vị trí cần đo hiện ra trên bản đồ.

· Dùng phím mũi tên di chuyển con trỏ đến vị trí thứ nhất.

· Nhấn Menu 1 lần, chọn Đo khoảng cách
· Tiếp tục dùng phím mũi tên di chuyển con trỏ đến vị trí thứ 2. Bạn sẽ thấy khoảng cách, hướng (so với điểm thứ nhất) cũng như tọa độ của điểm thứ 2 trên đỉnh của màn hình.
    [image: image27.png]


        [image: image28.png]Tat anh BirdsEye

Khoi phuc mac dinh

MENU for Main Menu



          [image: image29.png]Han Hai Nguyén

N
LS o
‘W Elew




2/ Đo khoảng cách từ vị trí đặt máy đến 1 điểm bất kỳ:

[image: image97.png]| Tongtang  Bocao |

m m





Tương tự như cách đo trên nhưng thao tác đơn giản hơn:

Từ màn hình bản đồ, di chuyển con trỏ đến vị trí cần đo: khoảng cách và tọa độ của điểm cần đo sẽ hiên trên đỉnh của màn hình.
* Ngoài ra, ta có thể xem khoảng cách từ vị trí hiện tại đến tất cả các tọa độ điểm đã lưu trong máy:

· Nhấn Menu 2 lần để có Menu chính

· Chọn Quản lý tọa độ điểm, ta sẽ thấy bên dưới mỗi tọa độ điểm là khoảng cách cũng như hướng từ vị trí ta đang đứng đến tọa độ điểm đó.

MÀN HÌNH LA BÀN (Compass):

Nhấn phím QUIT hoặc PAGE, chọn La bàn. Màn hình này thường dùng để dẫn đường. Khi cần dẫn đường đến 1 điểm nào đó, phần mũi nhọn của ▲ luôn luôn chỉ về hướng mà bạn cần đi đến, bất chấp hướng mà bạn đang di chuyển. 
1/ Cài đặt cho la bàn:
    Từ màn hình la bàn, nhấn phím MENU, sau đó chọn các cài đặt sao cho phù hợp với mục đích của người sử dụng. Ở mục Đổi bảng đồng hồ nên chọn Các trường DL nhỏ để thuận tiện quan sát trong chế độ dẫn đường.
[image: image30.png]Boca  DHDHTrinh

m m



   [image: image31.png]|_Khoi phyc mac dinh
“MENU ding cho Menu chinh



    [image: image32.png]Chon bang diéu khin

Gidi i
| Twdéng
| MNU Stopwatch
| Truig d lidu nhd
Truong di ligu 16n



   [image: image33.png]



2/ Hiệu chỉnh la bàn điện tử: (Chức năng này chỉ có ở GPSMAP 65s)
Trong quá trình sử dụng nếu thấy la bàn trong máy lệch so với thực tế, ta nên hiệu chỉnh lại. Mặt khác, nên hiệu chỉnh la bàn điện tử sau khi bạn đã di chuyển 1 khoảng cách xa so với lần sử dụng gần nhất hoặc có trãi qua sự thay đổi nhiều về nhiệt độ (trên 11 độ C). Việc này ta nên làm ở ngoài trời và không nên đứng gần những vật có phát ra từ trường như xe hơi, đường dây điện,…. Thao tác như sau:

    - Từ màn hình la bàn, nhấn phím MENU 1 lần

    - Chọn Hiệu chuẩn la bàn > Bắt đầu
    - Sau đó, xoay thật chậm thiết bị theo chỉ dẫn minh họa trên màn hình

[image: image98.png]Menu | cho Menu chinh



[image: image99.png]Hiéu chinh la ban

Quay vat thé cham.
theo hnmm dugc hién
i.




 [image: image34.png]Boca  DHDHTrinh

m m



                                     

MÀN HÌNH SƠ ĐỒ ĐỘ CAO (Evelation Plot): (Màn hình này chỉ có ở GPSMAP 65s)
[image: image100.png]Docao DO do hanh tr

" T0cdo | Toc do toi da |
0.0 2834
BLETA LR
04:20 13.2"%"

o1 glan dungl| TrBinh cong |

6:14 | 5.4%"



Nhấn phím QUIT hoặc PAGE, chọn Sơ đồ độ cao, trên màn hình này giúp chúng ta xem lại mặt cắt ngang cao độ của đoạn đường ta đã đi qua.Trong đồ thị mặt cắt cao độ này, trục đứng biểu thị cho giá trị cao độ, trục ngang biểu thị cho độ dài đoạn đường đã đi qua.
Hiệu chỉnh khí áp kế đo độ cao (Cao độ kế):

Bạn có thể hiệu chỉnh lại cao độ kế bằng phương pháp thủ công nếu bạn biết chính xác cao độ (so với mực nước biển) nơi mà bạn đang đứng. Máy sẽ căn cứ vào cột mốc chuẩn này để đo chính xác hơn các điểm về sau.

     - Từ màn hình Sơ đồ độ cao, nhấn phím  MENU 1 lần
     - Chọn Hiệu chỉnh độ cao kế
     - Chọn Có, xong nhập giá trị của độ cao vào
    [image: image35.png]_Khoi phuc méc dinh

MENU for Main Menu



        [image: image36.png]Hiéu chinh may do do
cao

Ban et
cao do chinh xac?



        [image: image37.png]Nhap cao 40 vao
Met





[image: image101.png]Taod e |
L

sudt

illibar




MÀN HÌNH TRIP COMPUTER:
Chức năng này dùng để đo chiều dài của quảng đường thực tế mà bạn đã đi (không phải đường chim bay). Ngoài ra nó cũng hiển thị tốc độ bạn đang di chuyển, tốc độ trung bình, tốc độ tối đa, chiều dài quảng và những thông số khác.
Trước khi khởi hành, để có những thông tin chính xác hơn, ta nên đưa tất cả các giá trị ở màn hình này về = 0. Thao tác như sau:

Từ màn hinh này, nhấn phím Menu > Thiết lập lại > Đặt lại dữ liệu chuyến đi > Có
[image: image38.png]Kh.Phuc mac dinh

“eny cho Menu chinh




   [image: image39.png]»Dat lai ca I‘|{a|

e
1Dt lai T.Ca cai dat

Xoa tat ca



   [image: image40.png]Diéu nay s khoi
phuc ho 50 va cai dt!
h,




   [image: image41.png]Pocao DO do hanh tr

g O
" T0cdo | Tocdo toi da |
gl 0.0k
BIETA CEAE
00:00 | 0.0%
Tl glan dang] T8 cong |

0:00| 0.0%




MÀN HÌNH MENU CHÍNH :

Môt số công cụ khác trên màn hình Menu chính:

1/ Lịch : hiển thị lịch

2/ Máy tính : hiển thị 1 máy tính điện tử
3/ Mặt trời và mặt trăng: cho biết thời gian mặt trời, mặt trăng mọc và lặn trong ngày tại vị trí mà bạn đặt máy.

4/ Đồng hồ báo thức: có thể cài đặt cho máy tự khởi động tại 1 thời điểm nào đó và có tác dụng như 1 đồng hồ báo thức.
5/ Đ.Hồ bấm giờ: dùng trong thể thao
5/ Lịch vệ tinh: cho biết lịch vệ tinh tốt nhất trong ngày tại vị trí đặt máy.
6/ Cảnh báo gần: chức năng này chủ yếu dùng để cảnh báo. Máy sẽ báo động khi ta đi vào phạm vi của một vùng nào đó do ta cài đặt trước. Vi dụ như bãi bom mìn, vùng ô nhiểm phóng xạ, dãy đá ngầm,…
Từ màn hình menu chính, chọn Cảnh báo gần > Tạo cảnh báo > Enter
Trên màn hình sẽ xuất hiện các tùy chọn để làm tâm cho vùng cần cảnh báo. Thông     thường ta Sử dụng bản đồ hoặc Tọa độ điểm 
Sau khi chọn xong điểm cần cảnh báo từ danh sách các tọa độ điểm hay trên bản đồ, tiếp tục chọn Sử dụng > Enter:
[image: image42.png]RN P
el
L5 trinh
Geocaches | o0y Gong

.
,jn" Sight 'N Go

o B

Chiasé | Tinh toan
Khongday dién tich




   [image: image43.png]


   [image: image44.png]Toadd digm Tétcé dém

quantam
Diachl | Dunggiao

nhau



    [image: image45.png]Nhap ban kinh vao
Met





Nhập bán kính cần cảnh báo, xong chọn Hoàn tất 
Có thể hiểu điểm mà bạn muốn cảnh báo là tâm của 1 vòng tròn, khoảng cách mà bạn muốn cài đặt là bán kính của vòng tròn đó. Khi ta đi vào  phạm vi của vòng tròn đó, máy sẽ phát ra báo động.
7/ Chia sẽ không dây (Chia sẽ dữ liệu): Chức năng này chỉ có ở GPSMAP 64sx
    Thiết bị của bạn có thể chia sẽ dữ liệu (Waypoints, Tracks, Routes,…) với những thiết bị tương thích với nó trong khỏang cách 3m bằng công nghệ Wireless

  - Đặt 2 thiết bị gần nhau trong phạm vi 3 mét

  - Trên màn hình Menu chính của 2 thiết bị, chọn Chia sẽ không dây
  - Trên thiết bị nhận dữ liệu, chọn Nhận. 

  - Trên thiết bị gởi dữ liệu, chọn Gửi
  - Trên thiết bị gởi, chọn loại dữ liệu mà ta cần gởi > chọn Gửi một lần nữa

  - Khi trên màn hình của máy gởi và nhận hiển thị sự chuyển dữ liệu đã hòan tất > OK trên cả 2 thiết bị.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH THƯỜNG SỬ DỤNG
CHỨC NĂNG DẪN ĐƯỜNG:
Đây là một trong các chức năng quan trọng nhất của GPS
1/ Dẫn đường đến 1 tọa độ điểm đã lưu trong máy:
    - Từ bất kỳ trang màn hình nào, nhấn FIND

    - Chọn Tọa độ điểm
    - Chọn 1 tọa độ điểm trong danh sách mà ta cần đi đến
    - Chọn Đi đến
                   [image: image46.png]Tit ca diém
quantam

€ & |

Butg giao |
nhau




            [image: image47.png]001
765m 196°

N10°4528.35" E106°3838.38




    

Sau đó, bạn nên chuyển sang màn hình la bàn để máy dẫn bạn tới điểm cần đến. Ở màn hình này máy còn cho bạn biết khoảng cách, hướng di chuyển, tốc độ cũng như thời gian về đến đích. Khi đến nơi, máy bạn sẽ nghe 1 tiếng bíp và trên màn hình xuất hiện dòng chữ Đang đến tại «tên điểm»

Nếu ta đi đúng hướng, ta sẽ thấy khoảng cách đến đích ngày càng nhỏ lại.

    [image: image48.png]. Tocdo KCdenKTiep |

8.2 | 809

[ETA tal dlch || T d&n diém |

12:384 | 09:41



               [image: image49.png]| Tocdo " KCden KTiep |

9.3 | 805n

[T tal dlch || T d&n ém |

12:384 | 09:36

T
5



              [image: image50.png]| Tocdo KCden KTiep |

25.1%) 745,

[T tal dlch || T d&n ém |

12:354 | 06:11




      Đang đi lệch bên phải                      Đang đi lệch bên trái                         Đang đi đúng hướng

Để dừng chức năng dẫn đường, nhấn phím  Find  > Dừng dẫn đường
2/ Dẫn đường đi đến 1 tọa độ bất kỳ:

    Máy có thể dẫn bạn đi đến bất kỳ điểm nào nếu bạn biết tọa độ của điểm đó.
· Từ bất cứ màn hình nào, nhấn phím FIND > Toạ độ
· Nhập xong dữ liệu tọa độ vào, chọn Hoàn tất. Máy sẽ tự động chuyển sang màn hình bản đồ, chọn Đi đến và trên màn hình này ta sẽ thấy 1 đường thẳng nối liền từ vi trí ta đang đứng đến điểm cần đi đến.                                                                                              

                     [image: image51.png]Nhap Vi tri




              [image: image52.png]



3/ Dẫn đường theo 1 vết:
    - Nhấn Find

    - Chọn Vết
    - Chọn 1 Vết mà ta cần đi

    - Chọn Đi đến
4/ Dẫn đường đến 1 điểm bất kỳ trên màn hinh bản đồ:
· Đưa con trỏ đến vị trí cần đi đến

· Nhấn phím ENTER > Đi đến

*** Lưu ý: Theo mặc định, máy luôn ở chế độ dẫn đường theo đường thẳng. Tuy nhiên, trong các đô thị hoặc thành phố, ta có thể cài đặt để máy hướng dẫn tuần tự đi theo các trục đường giao thông, tùy thuộc vào phương tiện mà bạn đang điều khiển.
· Từ màn hình chính chọn Thiết lập > Đinh tuyến

· Chọn Các hoạt động > Lái xe máy (ví dụ)

    [image: image53.png]Guyén 10 trinh
Ty dong

i, duong 0
Khong



         [image: image54.png]Gehoat dbng




         [image: image55.png]N toi Han Hai Nguyén





5/ Dẫn đường đến một POI (điểm quan tâm) có sẵn trong máy:
Máy đã được cài sẵn bản đồ TOPO ActiveMap, trong đó có chứa rất nhiều thông tin về  POI, rất hữu ích trong việc tìm và dẫn đường đến một điểm quan tâm cần đi đến, đặc biệt trong các thành phố hoặc đô thị.
· Từ bất kỳ màn hinh nào, nhấn phím FIND
· Chọn Tất cả điểm quan tâm
    [image: image56.png]Vét Toa do
«
Titg dém

quan tam Dia chi ‘
DUENGGi0 Thanh ph

- —




         [image: image57.png]Truong Tiéu Hoc Son
204m [

Trung Tiéu Hoc Ngu
214m

Vang Xoay Cay c«
220m 3
Duang Minh Phung

Cau Vlmt Cay Gn/! T
2m

Cho Binh Thdi
238m w
Y.



        [image: image58.png]WIRCIERE)
B0 e1os





Trên màn hình sẽ hiện ra danh sách các POI gần nhất, chọn một POI cần đi đến rồi nhấn phím ENTER, máy sẽ tự động chuyển sang màn hình bản đồ, tiếp tục chọn Đi đến. Một đường nổi bật màu tím sẽ hiển thị trên màn hình bản đồ, minh họa cho lộ trình của bạn.
Ngoài ra, máy còn có thể cung cấp thông tin và dẫn đường đến các mục cụ thể như: Mua sắm (siêu thị, trung tâm mua sắm) Đồ ăn và thức uống (nhà hàng, quán ăn), Chỗ ở (nhà nghĩ, khách sạn), Dịch vụ nhiên liệu (cây xăng), Giải trí (rạp phim, nhà hát), Bệnh viện, Sân bay, Bến xe, ….
II. CHỨC NĂNG ĐO DIỆN TÍCH MỘT KHU VỰC:
Trước khi đo một khu vực nào đó, ta nên dung lệnh Xóa vết hiện tại. Việc này giúp cho hình dáng các khu vực đo không dính liền nhau, máy sẽ cho ta thấy vị trí và hình dáng của từng khu vực riêng biệt. Việc xóa vết này không ảnh hưởng gì tới những vết mà bạn đã lưu trước đó. Thao tác như sau, từ màn hình Menu chính:

Chọn Quản lý vết > Vết hiện tại > Xóa vết hiện tại > có
Sau đó bắt đầu thao tác đo diện tích:
· Nhấn  Menu 2 lần để có Menu chính
· Chọn Tính toán diện tích > Tính toán diện tích > Bắt đầu
            [image: image59.png]& &

Cénh bdo | giopt 6o

Chia sé
Khong day

Toa d0 diém
T.Binh

Lich



      [image: image60.png]Vui long chon kiéu tinh
dién tich

Viing Plowland

Tinh toan 19 trinh




      [image: image61.png]Chon Bt dau. Sau do
di b6 xung quanh chu
vi ciia khu vy ban
mugh tinh toan.

Khi hoan tat, chon
Calculate dé tinh dién
tich khu vurc ban da di.





· Đi vòng quanh khu vực mà bạn muốn đo.

· Chọn Tính toán khi bạn đi đến điểm cuối cùng (cũng là điểm xuất phát)

· Chọn Kết thúc > Có 

 [image: image62.png]Khuvue B0 nho da st

0.92ac 0%
G daT | G dien tich |
| 33163m | 0.00

i




          [image: image63.png]Tinh dién tich
0.921
0.005
Tinh ton chieu dai
333.115n
0.00s

Tam nging




       [image: image64.png]Ban ¢6 mudn luu
vét?





Khi đó, phần đo diện tích đã được lưu vào máy. Để xem lại chu vi và diện tích của của một lô đất đã đo trước đó, thao tác như sau:

· Nhấn Menu 2 lần để có Menu chính

· Chọn Quản lý vết > Phần diện tích
· Chọn 1 vết (lô đất) từ danh sách mà bạn muốn xem

· Chọn Xem bản đồ, hình dáng khu vực lô đất sẽ hiện ra
· Nhấn Menu 1 lần

· Chọn Xem lại vết, chu vi và diện tích của lô đất sẽ hiện ra.

[image: image65.png]Trinh xem  Lap k& hoach
anh o trinh

% o8
Thiét lap  Quén by Vet
P

L5 trinh
Geocaches | o0y Gong




   [image: image66.png]V@t hién tai
Vét duoc luu trir

2020-03-19 14:11:33



    [image: image67.png]


    [image: image68.png]Dién tich_202¢ )
141305
Xem ban do

| Sodddocao
—

Gia tinh toan

DGi tén

Xoa




    [image: image69.png]


        [image: image70.png]MenU  cho Menu chinh



           [image: image71.png]Dién

tich_2020-03-19_14

1305

Knoing cih
Din tich:

Gic diém Vet:
Ting ting:
Ting g
Do T
Ngay:

03km
186
5

om

om

om
200319




   *** Lưu ý: Chu vi (khảng cách) của lô đất sẽ làm tròn đến đơn vị Km, muốn xem đơn vị mét phải vào xem chi tiết bên trong, đồng thời có thể đổi đơn vị tính diên tích:

· Chọn Quản lý vết > Phần diện tích
· Chọn 1 vết (lô đất) từ danh sách mà bạn muốn xem
· Chọn Giá tính toán
· Chọn Đổi giá cả (nếu muốn)

      [image: image72.png]Dién tich_202¢ )
141305
Xem ban do

| Sodddocao
~—

Gia tinh toan

DGi tén

Xoa



       [image: image73.png]Tinh toan dién tich
3727.0363m‘

005

| Tinh toan chiéu dai
| 333.703n
| 0.005



      [image: image74.png]H

(G dien tich
0.00

|

oo 11 o chieu dai
Met

|

10.00

\

Phuong thut tinh
Chiéu dai




TRUYỀN DỮ LIỆU VÀO MÁY TÍNH

Để truyền dữ liệu từ máy Garmin GPS vào máy tính đối với dòng máy Montana, Oregon, 78 seri, 62 seri, eTrex 10-20-30 ….ta có thể sử dụng 2 phần mềm là Mapsource và Basecamp.

Phần mềm Basecamp có ưu điểm là tự động trút tất cả dữ liệu từ máy GPS vào máy tính khi có kết nối giữa máy GPS và máy tính; và cho phép xuất dữ liệu ở định dạng “.*csv” là định dạng có thể mở trong excel để xử lý sau đó mở được trong Mapinfo.

Phần mềm Mapsource có ưu điểm là cho phép xuất dữ liệu ở định dang “.*dxf” là định dạng có thể mở trực tiếp trong AutoCad và xuất dữ liệu bằng import vào trong Mapinfo.

Ngoài ra, cả 2 phần mềm đều có ưu điểm cho phép xuất dữ liệu ở dạng “*.txt” mở được ở notepad; excel.
Ghi  Chú : Yêu cầu cấu hình máy tính phải :
· Windows XP Service Pack 3 hoặc mới hơn là bắt buộc.
·  2 GB bộ nhớ hệ thống được khuyến cáo.
· Muốn xem chế độ 3D, phải có  card màn hình hỗ trợ OpenGL phiên bản 1.3 hoặc mới hơn là cần thiết.

Cài đặt phần mềm MapSource và cài đặt phần mềm Garmin BaseCamp

· Gắn cáp truyền USB vào máy GPS và máy tính.
· Tim đến thư mục Garmin, kích đúp vào và chọn File cài đặt. 

Trong File cài đặt có hai phần mềm Mapsource và Basecamp.

Coppy File cài đặt này ra máy tính và bắt đầu kích đúp vào nó để cài.

Theo hình sau:

[image: image75.png]4 Hard Disk Drives (3)
TILW764Trial (C:) New Volume (E) New Volume (F)

" oy

4 Devices with Removable Storage (3)

Garmin GPSMAP 78 (G:)
@ OVDRWDrie 09 A — Removable is ()
160 GB free o g e 160 GB
4 Network Location (1) Totalsize 180,65

[ J =
209G free of 208 6B S i catec o8 G





[image: image76.png]File

Edit View Tools Help

Organize v+ [ Open  Sharewith v Bum  Newfolder H @
e onte: 4 Name B Date modified Type
B Desktop. ! Documents File folder
% Recent Places [ Fiecaidat T1/04/2014 242PM_ Filefolder
6 Downloads . Garmin 042014 145 PV Filefolder
L Volumelconiicns 60572008208 M ICNS Fle
B Desktop. 7| &) autoruninf 31/12/20226:00 PM

Setup Informatio





[image: image77.png]@Q [ » Computer » Garmin GPSMAP T8 (G) » File cai dat 43 [ Search i 2]
File Edt Viev Tooks Help
Organize Sharewith = Bum  Newfolder )
B Videos <7 Name B Date modfied Type
Bincac & BuseCampere 14/03/2004 1107 .. Application

Computer
& T11WT64Trial (C)

&3 DVD RW Drive (D9

(i3 New Volume (E)

s New Volume (F)

A\ Garmin GPSMAP 78 () I

® Mapsourcere 140320141107 .. Application




Các bước tiến hành truyền dữ liệu dùng phần mềm Basecamp

Bước 1: Mở máy GPS, gắn cáp truyền USB vào máy GPS và máy tính.
Bước 2: Khởi động phần mềm Basecamp.

Dữ liệu từ máy GPS sẽ tự động truyền vào Basecamp. Dữ liệu truyền vào sẽ ở trong Internal Storange. Ta được như sau: 
[image: image78.png]Garmin =)

File Edit Device Find View Tools Maps TripPlanner Adventures Search
BirdsEye  Signln  Help

dadh f 2R X9 ([BRRLIAFSL

@ YoureTrex 20 supports BidsEye Imagery. Cick here foroptions. x
4 Garmin Advertures B
P vihatis this?
4Deices
418 eTrex20 nitin 35. [
B nternal Storage.
Internal Storage &

BxA2 5 %: @ =





Bước 3: Cài đặt các thông số phần mềm Basecamp:
Trên Garmin Basecamp, chọn Edit, chọn Options.., kích chọn Measurement.
+ Cài đặt đơn vị đo ở ô Measurement System (chọn metric).

+ Cài đặt Position để chọn cách thể hiện tọa độ các điểm theo kinh độ, vĩ độ (chọn Lat/Lon hddd0 mm.mmm’ ), hoặc tọa độ UTM (met), hoặc VN2000.
[image: image79.png]Distance & Speed: | Metric (km, km/h, m) ~
Bevain (o]
Depth: Meters
s Saume Vet Sae Kianetes
Terpecse: (Clom_~
P o
Gase
Heading





Bước 4: Lưu dữ liệu trên máy tính:
Từ màn hình Basecamp, chọn File, chọn Export, chọn Export Internal Storage nếu muốn lưu toàn bộ dữ liệu vừa mới chuyển từ máy GPS vào hoặc Export Selection để lưu dữ liệu được chọn…được  màn hình:
[image: image80.png][ Documents < Name

0ot

[slour
8] DULwaypoint

Computer
& Local Disk (C:)
a Local Disk (0)
a DATAGE)

A Garmin eTrex 20

8] Current Track_24 DEC 201317.55

Date modified

1/7/201411:07 AM
17772014 1:50 PM
12/28/20139:30 AM
1/8/2014 955 AM

Type
File folder
GPX File
GPX File
GPX File

-l

il

File name: Internal Storage.

ange Format (g

Garmin Tr
Tab-delimited ted ()

‘Garmin GPS Database Files (*.gdb)
‘Comma-delimited text (".csv)
KML 22 Document, v2 (" kmi)
ing Center XML Document, v2 (*toq)





· Đặt tên file cần lưu (File name) và chọn kiểu dữ liệu lưu (Save as type):
+ Garmin GPS Database Files (*.gdb): dữ liệu chạy được trên Basecamp, Mapsource.

+ GPS exchange Format (*.gpx): dữ liệu chạy được trên Basecamp, Mapsource.

+ Comma- delimited text (*.csv) : dữ liệu chạy được trên Excel.

+ Tab delimited (*.txt) : dữ liệu chạy được trên Notepad, Excel.
Các bước tiến hành truyền dữ liệu dùng phần mềm Mapsource

Bước 1: Mở máy GPS, gắn cáp truyền USB vào máy GPS và máy tính.
Bước 2: Khởi động phần mềm Mapsource, ta có màn hình: 
[image: image81.png]File Edit Find Transfer View Tools Utiies Help





Có 3 cách xuất dữ liệu từ GPS vào Mapsource:

· Cách 1: Vào Transfer\Receive From Device…

[image: image82.png]Edit Transter] View Tools Utilties Help

@ & (a8 SendToDevice. FefhmllimBxoc|  PORsh | nfa|Dsas

Receive From Device
0]

Maps | Waypoints | Routes | Tracks)

‘Show waypoints in category:
Al Categories: =

Name / Symbol  Comment Positc

“ i v





· Cách 2: Chọn vào biểu tượng máy GPS trên Toolbar (chỗ khoanh tròn đỏ)
[image: image83.png]Viaypoints

‘Show waypoints in category:
Al Categories: =

Name / Symbol  Comment Positc

“ i v

Selected_User Defined Grid(User Defined Datum) 2652680754 3267448487





Xuất hiện cửa sổ sau:
[image: image84.png]Device Settngs.
Ifyou dorit see your device sted below,

connect it o the computer and tum it on,
then dick Find Device,

Device: [erex 20 (Uit ID 3860643495 +

What To Recelve





Nếu ô Device chưa sáng lên và chưa hiển thị Model của thiết bị GPS nghĩa là máy tính và máy GPS chưa kết nối, ta phải kiểm tra lại dây cáp kết nối.

Sau khi máy tính hiểu được máy GPS, chọn những ô dữ liệu muốn truyền từ máy GPS vào máy tính: Maps (bản đồ); Routes (hành trình); Waypoint (điểm tọa độ); Tracks (lưu vết đường đi) để chuyển những dữ liệu này vào máy tính.

Chọn Receive, được thông báo:
[image: image85.png]Transter Complete ]

The data was successfully received.





Chọn OK kết thúc việc truyền dữ liệu.
· Cách 3: Cách lấy dữ liệu thủ công

Từ màn hình Waypoint, vào File, chọn Open, tìm đường dẫn đến thư mục chứa ổ đĩa GARMIN, vào Garmin, vào GPX, và chọn waypoint, track,… cần chuyển, kích chọn open. 

Dưới đây là hình các bước chuyển dữ liệu thủ công:
[image: image86.png]Print Preview...
Print Setup... FPoeikan by

Send Meil..
1 Waypoints_06-DEC-13.gpx .
2 Waypoints_05-DEC-13.gpx

3 Waypoints_02-DEC-13.gpx Polei Bar Gok.

Bit




Tìm đường dẫn đến thư mục chứa ổ đĩa GARMIN:

[image: image87.png]Fle_Edt_Find Transter ViewTools _Utiiies _Help
 (esaep ] @ & [~ (Wedm o) &4 4 | —
Open
[em » Computer » GARMIN (G) » |3 [ Search GarmiN (G) o
Organize v New folder -~ 0 @
’ Type
File folder

23/03/2014 149 AM_ File folder
15/02/2014838 PM  File folder

» &3 DVD RW Diive
> New Volume (™ (41 " ] v

File name: ~ [GPS exchange Format (gpy).





Vào Garmin, vào tiếp GPX:

[image: image88.png]Open

).« GARMIN (G) » Garmin » =) o
o a e
1 Downloads = Name N Datemodified  Type  ~
Positon.gpx /03214149 AM GPXFile
B Deskeop.
Tet File folder
Libraies
B (; sQL 23/03/2014 1:49 AM  File folder|
e 38 Profles Filefolder
x
"‘J“"'m""" ol | B il folder
o] @ SR B Fiefolda
o Drve = "0 Fiters: 3127200 600 PV Filefolder
e ¢ ExtData File folder|
= = I.r:( CustomSymbols 31/12/20216:00 PM  File folder.
s, GAME (G CustomMaps 31/12/20216:00 PM _ File folder ™

o THANH QUAY - ¢ | i

b

- (o FomaCam)
[open |





Chọn waypoint, track,… cần chuyển, kích chọn open:

[image: image89.png]Ha Open ==
|| <« GARMIN (6) » Garmin » GPX » <4 »
e )
*r “ Name - Date modified. Type  ~
[ Tracksigpx 02021212 AM  GPXFile
L Trackssigox OU20021212AM  GPXFile
L Waypoints.gpx OU20021212AM  GPXFile
] Waypoints 02-DEC-13.gpx UNIINIAM GPXFile
] Waypoints 03-JAN-Lé.gpe JOU1434TPM GPXFile
] Waypoints 04-DEC-13.gpx SLUNIIASOPM GPXFile
1B Thanh Quang C| | L] Waypoints 05-DEC-13.gpx SAN13436PM  GPXFile
185 Computer ] Waypoints 06-DEC-13.gpx GA2/213508 M GPXFile
& TrwrseTrial L) Waypoints 09-DEC-13.gpx 213501 PM__GPXFile
O OVDRWDve | Waypoints 10-DEC-T3.gpx 1012/2003515PM _ GPXFile
NewVolume (] Waypoints 11-DEC-13.gpx LA20B53PM GPXFie |5
o NewVolume (L] Waypoints 12-DEC-13.gpx 121272013 449PM  GPXFile
= GARMIN(G) L] Waypoints 13-DEC-T3.gpx 1322031145 GPXFile
e THANH QUAN [ Waunninte 18.DEC-12 any 1820M35NDM  GDXFils T
B i T——— 0
File name: Waypoints 09-DEC-13.gpx - [GPS Xchange Format C.gp)_~





Kết quả thu được trên Mapsource:

[image: image90.png]8 oo v

Fie Edit Find Transfer View Tools Utiities Help

Qafm Jind)| 48 QB
DEeE&
b BB X oo

I o]
~
| eonsoon
J—
P =
oo

o011 6546117

o021 6596117
003 428556 15,
004 2852215,
005 2851915,

o061 430350 15

gggeTeTy

T ¥

[0 s Selected s Defined GratUser Defined Datum) 440325 1561161





Chú ý: 

Khi dùng Mapsource để truyền dữ liệu, Mapsoure không cho phép chuyển tải tự động Waypoint vào máy tính đối với dòng máy Oregon, 78 seri, 62 seri, eTrex 10-20-30 như những dòng máy trước. Do đó, cách 1 và 2 chỉ chuyển được tracks và routes. Để khắc phục nhược điểm này nên dùng Basecamp để truyền dữ liệu, hoặc nếu dùng Mapsource thì dùng cách 3 để truyền các điểm Waypoint.

Bước 3: Cài đặt các thông số phần mềm Mapsource:
· Từ màn hình Mapsource, chọn Edit, chọn preferences…
[image: image91.png]DUlwaypoint -

File [Edit] Find Transfer View Tools Utilties Help
@ e “izolp iy m | YT T
)

#  copy CtrieC
Newiport. aew [
NewRoute... cuieR )
N Rt g S Wy Ceite
New Track.. CtrleShift=T 00,024
Duplicate Route 100
" (069
Remore Wpin ot aneot 0B R g
Select Maps Around tem(s) Bm,
cutsshter nr\
= a
=] ’





· Chọn Unit để cài đặt đơn vị đo (chọn đơn vị metric).

[image: image92.png]P
R T E—

ok ) [Ccancet J [ 2o |




· Vào Position để chọn cách thể hiện tọa độ các điểm theo kinh độ, vĩ độ (chọn Lat/Lon hddd0 mm.mmm’ ), hoặc tọa độ UTM (met), hoặc VN2000.

· Vào Waypoint để cài đặt biểu tượng (symbol), chiều dài tên điểm,…
Bước 4: Lưu dữ liệu trên máy tính:
Từ màn hình Mapsource, chọn File, chọn Save as…Xuất hiện màn hình:
[image: image93.png]File Edit Find Transter View Tools Utilities Help

Q& [ cJfean o] a4 2 Q
DEE&
b W@ X oo

Pk m POKTT |

0] - @@ mr
=
Wiz & Te
A Fstote
FE——
e =

Name
o011 46596117
o021 6596117
003 428556 15,
004 2852215,
005 2851915,
420350 15,

- 1
A

p— waypoint

o061

007

o0s.

o0 w3115

e ]
[ s ]

L GaminGPS Database Verson 3 (-gdb)
240415 ‘Garmin GPS Database Verson 2 (* gdb)

awns ]

o

011

ATy

012 429208 151 GPS eXchange Fomat ( gpx)




· Đặt tên file cần lưu và chọn kiểu dữ liệu lưu (Save as type):
+ Garmin GPS Database (*.gdb): dữ liệu chạy được trên phần mềm Basecamp.

+ MPS files (*.mps): dữ liệu chạy được trên phần mềm Mapsource.

+ Text ( Tab delimited (*.txt)) : dữ liệu chạy được trên Notepad, Excel.

+ DXF (*.dxf) : dữ liệu chạy được trên phần mềm AutoCad hoặc Import xuất dữ liệu được sang phần mềm Mapinfo.

Chú ý cách chuyển file sang đuôi file “ *.dxf “:
Khi lưu dữ liệu ở định dạng *.dxf và muốn lưu ở hệ tọa độ UTM phải xóa bỏ tất cả những Waypoint có sẵn trên máy như BirdsEye Demo, Garmin Asia, Garmin Europe, Garmin USA, Garmin​_Asia, Garmin_Europe, Garmin_USA, Grand Canyon National Park… (nếu có) trước thì mới chuyển được, nếu không xóa sẽ báo lỗi.

Trên Mapsource  chọn File - >Chọn Save as ->Chọn ổ đĩa cần lưu (Save in) -> chọn tên file (File name) ->Chọn đuôi file * dxf (Save as type) -> OK. Hình các bước lưu dữ liệu sang *.dxf :
 [image: image94.png]


         [image: image95.png]48P 769761 1417509

Scaing Factors
The foloning scaling actors are appled to the data used to
reate DIF points,nes, and crdes:
XY Scale (UTM to drawing unts) 1
Proximity Cirdes (km to drawing units) 1
Text height (craving urits) 1
Elevaton range: 384m
Inciude elevation information
2 Scale (mto drawing units) 1
Display Options.

Make western longitudes positve values in DYF graphics
Create symbos to contain waypoint, route, and track detals

o] (e ]





Lưu ý: Vệ sinh máy sau mỗi lần sử dụng và tháo pin ra khỏi máy nếu không sử dụng trong thời gian dài. Trong trường hợp bị hư hỏng liên hệ với nhà cung cấp được sửa chữa - bảo hành chính hãng, không nên tự ý tháo rời.

Máy đạt tiêu chuẩn chống thấm IPX7, có thể chịu được trong nước ở độ sâu 1 mét trong vòng 30 phút. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng nên hạn chế tiếp xúc với nước. Nếu chẳng may làm rơi xuống nước nên lau khô trước khi đem bảo quản

DANH SÁCH KINH TUYẾN GỐC CÁC TỈNH THÀNH CỦA HỆ TỌA ĐỘ VN 2000
	TT
	Tỉnh, thành phố
	Kinh 

tuyến trục
	TT
	Tỉnh, thành phố
	Kinh   

 tuyến trục

	1
	Lai Châu
	1030 00’
	33
	Long An
	1050 45’

	2
	Điện Biên
	1030 00’
	34
	Tiền Giang
	1050 45’

	3
	Sơn La
	1040 00’
	35
	Bến Tre
	1050 45’

	4
	Kiên Giang
	1040 30’
	36
	Hải Phòng
	1050 45’

	5
	Cà Mau
	1040 30’
	37
	TP. Hồ Chí Minh
	1050 45’

	6
	Lào Cai
	1040 45’
	38
	Bình Dương
	1050 45’

	7
	Yến Bái
	1040 45’
	39
	Tuyên Quang
	1060 00’

	8
	Nghệ An
	1040 45’
	40
	Hòa Bình
	1060 00’

	9
	Phú Thọ
	1040 45’
	41
	Quảng Bình
	1060  00’

	10
	An Giang
	1040 45’
	42
	Quảng Trị
	1060 15’

	11
	Thanh Hóa
	1050 00’
	43
	Bình Phước
	1060 15’

	12
	Vĩnh Phúc
	1050 00’
	44
	Bắc Kạn
	1060 30’

	13
	Hà Tây
	1050 00’
	45
	Thái Nguyên
	1060 30’

	14
	Đồng Tháp
	1050 00’
	46
	Bắc Giang
	1070 00’

	15
	Cần Thơ
	1050 00’
	47
	Thừa Thiên – Huế
	1070 00’

	16
	Hậu Giang
	1050 00’
	48
	Lạng Sơn
	1070 15’

	17
	Bạc Liêu
	1050 00’
	49
	Kon Tum
	1070 30’

	18
	Hà Nội
	1050 00’
	50
	Quảng Ninh
	1070 45’

	19
	Ninh Bình
	1050 00’
	51
	Đồng Nai
	1070 45’

	20
	Hà Nam
	1050 00’
	52
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	1070 45’

	21
	Hà Giang
	1050 30’
	53
	Quảng Nam
	1070 45’

	22
	Hải Dương
	1050 30’
	54
	Lâm Đồng
	1070 45’

	23
	Hà Tĩnh
	1050 30’
	55
	Đà Nẵng
	1070 45’

	24
	Bắc Ninh
	1050 30’
	56
	Quảng Ngãi
	1080 00’

	25
	Hưng Yên
	1050 30’
	57
	Ninh Thuận
	1080 15’

	26
	Thái Bình
	1050 30’
	58
	Khánh Hòa
	1080 15’

	27
	Nam Định
	1050 30’
	59
	Bình Định
	1080 15’

	28
	Tây Ninh
	1050 30’
	60
	Đắc Lắc
	1080 30’

	29
	Vĩnh Long
	1050 30’
	61
	Đắc Nông
	1080 30’

	30
	Sóc Trăng
	1050 30’
	62
	Phú Yên
	1080 30’

	31
	Trà Vinh
	1050 30’
	63
	Gia Lai
	1080 30’

	32
	Cao Bằng
	1050 45’
	64
	Bình Thuận
	1080 30’


PAGE  
28

