Hướng dẫn sử dụng đo thủy chuẩn điện tử


PHẦN I: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THỦY CHUẨN ĐIỆN TỬ LEICA DNA03

[image: image1.png]



Máy thuỷ chuẩn điện tử LEICA DNA03 của hãng Leica cho phép đo và ghi vào bộ nhớ trong của máy lên tới 6000 lần đo hoặc 1650 trạm máy với các giá trị gồm chiều dài và độ cao.

Leica DNA03 cũng cho phép đo bằng hệ thống quang học bình thường với mia Standard (mia chữ E, mặt sau của mia mã vạch).
I. Các bộ phận của máy:
[image: image40.jpg]System Restore

Automatic Updates

| Renoe

Gore |

ComputerName.

| Hordware ||

Advanced

L]

System
Microsoft Windows XP
Professional
Version 2002
Senics Pack3

Regstersd to
LEPTOP.

76487645 277571623245

Computer
Pentum(R) Dusk-Core CPU
TA200 @200GHz
1,99 Gh, 828 MB of RAM
Fhysical Address Extenson




[image: image41.png]






a) Ngắm hướng sơ bộ.

b) Điều quang.
c) Vi động ngang.

d) Nút đo.

e) Ốc cân bằng.
f) Đế máy.

g) Bàn phím.

h) Thị kính.

i) Bọt thuỷ tròn.
j) ON/OFF: Mở/tắt nguồn.

k) Màn hình LCD.

l) Tay cầm.

m) Nơi gắn thẻ nhớ.

II. Các phím chức năng cơ bản
	Tên phím
	Biểu tượng
	Chức năng 1
	Chức năng 2

	On/Off
	
[image: image2.png]



	Mở/tắt nguồn
	

	Đo
	
[image: image3.png]



	Phím đo 
	

	Esc
	ESC
	Phím ESC để từ chối kết thúc trình đo hoặc thoát cài đặt (trong Menu)
	

	Data
	DATA
	Xoá dữ liệu khi đầy bộ nhớ (Delete jobs), xuất dữ liệu từ bộ nhớ máy vào thẻ nhớ (Data Export).
	

	Prog/Menu
	PROG
	Thực hiện các phép đo cao và đo tuyến thủy chuẩn (line levelling), hiệu chỉnh (adjustment), …
	Phím Menu dùng để  thiết lập cài đặt (cài đặt nhanh và cài đặt đầy đủ)

	Enter
	
[image: image4.png]



	Phím Enter để xác nhận kết quả
	

	…
	
	
	


III. Chuẩn bị đo:

· Dùng pin GEB111 của hãng Leica.

· Ống kính: luôn sạch sẽ.

· Thước dây.

· Dây dọi.

IV. Tiến hành đo:
Cách đo:

[image: image5.png]



*Bước 1: Đặt máy vào trạm đo, cân bằng máy.
*Bước 2: Mở máy thuỷ chuẩn, vào nút menu (Program) => chọn (2) Line Levelling để tiến hành đo tuyến thuỷ chuẩn.
[image: image6.png]N

LINE LEVELLING

DEFAULT
2 Line : LINE00002
3 Set : Tolerances

4 Start/ CONT

{<EnD>




*Bước 3: Đặt tên job bằng cách nhấn Enter vào dòng (1):

[image: image7.png](T amioe o)

SELECT JOB
1)
Job : DEFAULT 4
Oper:
Ccmt1:
Cmt2:

20.06.2006 09:





· Chọn New => sử dụng bàn phím số để nhập và phím CE để xoá Job => dùng phím di chuyển xuống chọn Set để chấp nhận tên Job.
[image: image8.png]NEW JOB

20.06.2006 10:00:03
\<QUIT> <BACK>  <SET>/




 *Bước 4: vào (2) Line để đặt tên tuyến đo
[image: image9.png]Name :
Meth:
PtID:

HO

Stf1:

Stf2:

NEW LINE |

LINEOO003
BF ¢

P1g]

0.0000 m

\SQUIT> <PtSearch+> <SET>‘




+ Ở dòng (1) Name: Đặt tên đường đo.
+ Đặt phương pháp đo ở dòng (2) Meth (Ghi chú: Đối với đường chuyền đo cao hạng III, IV, ta chọn phương pháp đo là BFFB). (sau trước trước sau)
+ Đặt tên điểm độ cao gốc đầu tuyến ở dòng (3) PtID.
+ Nhập độ cao điểm gốc đầu tuyến ờ dòng (4) Ho sau đó chọn Set để chấp nhận.
*Bước 5: Chọn thiết lập hiển thị sai số trên màn hình ở dòng (3) Set: Tolerances, bật tất cả ở chế độ On sau đó chọn Set để chấp nhận.
[image: image10.png]a

SET TOLERANCES

Precise : *
DistBal : off &
MaxDist : Off &
StafEnds: Off ¢
StatDif : Off 4
B-B/F-F : off 4

\<QUIT> <VALUE> <SET>/




*Bước 6: Chọn (4) START / CONT => OK để chuyển sang chế độ sẵn sàng đo. Để bắt đầu đo, bấm phím màu đỏ bên thân phải của máy, lần lượt đo các mia theo chu kỳ của một trạm đo. (nếu trong quá trình đo máy bị chệch hướng ngắm thì sẽ báo lỗi chỉ cần thao tác lại phím màu đỏ để đo lại )
	Các bước thực hiện
	Nút
	Hướng dẫn

	1
	
[image: image11.png]



	Ngắm và bấm đo về điểm mia sau (điểm chuẩn)

	2
	
[image: image12.png]



	Ngắm và bấm đo về điểm mia trước

	3
	
[image: image13.png]



	Đo điểm mia trước lần 2

	4
	
[image: image14.png]



	Ngắm và bấm đo về điểm mia sau lần 2

	5
	
	Dịch chuyển máy sang trạm kế tiếp (nhấc mia sau giữ nguyên mia trước)

	6
	
	Tiến hành đo tương tự như ở các bước 1,2,3,4


*Bước 7: Kiểm tra: Sau khi đo xong, ta được kết quả:
[image: image15.png](LINE LEV BFFB ?FFE

ST4. 7[]
PtID: 7
Rem : [
dH T: .1310 m
H H 282.5023 m

TBal: -3.40m
fEND><STAT><CL><LAST>09




· Ở đây ta chỉ chú ý đến thông số TBal: đây là chênh lệch khoảng cách từ máy tới mia sau trừ đi khoảng cách từ máy tới mia trước:
+ Nếu TBal là giá trị dương thì khoảng cách sau lớn hơn khoảng cách trước. 

+ Nếu TBal là giá trị âm thì khoảng cách sau nhỏ hơn khoảng cách trước.
Dựa vào giá trị âm hay dương để ta bố trí trạm máy sau ngược lại so với trạm máy trước sao cho giá trị  TBal của trạm trước cộng với TBal của trạm sau gần về 0 hoặc không vượt quá giá trị cho phép nhằm tránh sai số góc i.
- H: là chênh cao từ điểm đo đến điểm kết thúc (chỉ là chênh cao)
- dHT: là cao độ (khi điểm đo bắt đầu đo "đã có cao độ: nhập cao độ thực tế). đo đến điểm cuối cùng thì đó là cao độ đo. vì H =dHT là do lúc đo điểm bắt đầu mình cho cao độ =0,000m
- Trường hợp sau khi bấm phím đo và máy đã đo xong, để xem kết quả đo của điểm đo ngoài các giá trị hiển thị trên màn hình, ta chọn <STAT> (Station):

[image: image16.png]STATION RESULTS 1/2

Stat.No : 3
StatDif : -0.0200 m
TStatDif: 0.0080 m
dH H -0.7900 m
H 282.5023 m

<



            [image: image17.png](" sTATION

Stat.No :
StatDist:
B1-B2
F1-F2

RESULTS

30.55
-0.0200
0.0000





Để kiểm tra thông số tổng các trạm vào phím CL để xem thông tin
[image: image18.png]LINE LEV  BFFB BFFB
sTa.

PLID 7
Rem : EETTEE C
dH T: -1.1310 m
Ho: 282.5023 m
TBal: -3.40 m

<END><STAT><CL><LAST>(





Chú ý: 
     +Trong quá trình đo mia phải được dựng thẳng và cố định không xê dịch mia cho tới khi đo xong một trạm.
     + Nếu vô tình thoát khỏi chương trình đo thì từ trạng thái của MENU ta chọn đúng Job đang đo sau đó chọn  (4) START / CONT  và đo tiếp.
     + Đối với lưới hạng III: mỗi đường phải đo đi và đo về.

     + Tầm ngắm từ máy đến mia (sau và trước) không vượt quá 60m (hạng III) và 100m (hạng IV).

     + Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đối với máy Leica DNA03, chênh lệch tầm ngắm tại 1 trạm đo không được vượt quá 1m. Vì vậy, ta có thể dùng thước dây để đo khoảng cách sơ bộ trước rồi mới đo bằng máy.

      PHẦN II: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ TRÚT DỮ LIỆU MÁY THUỶ CHUẨN ĐIỆN TỬ LEICA DNA 03
I . Chuẩn Bị:
· Máy thuỷ chuẩn Leica DNA 03.

· Cáp nối máy tính ( Cổng USB)
· Đĩa phần mềm trút dữ liệu ( Leica Geo Office) 
     Lưu ý vì cáp là cổng USB nên cần phải cài đặt Driver riêng cho cáp.
II. Cài driver cho cáp USB:
Thông thường đĩa driver cáp USB sẽ đi kèm theo cáp. Ta bỏ đĩa vào máy và chọn setup để cài đặt. Nếu ko có đĩa ta có thể search driver trên Internet với tên “PL-2303 Driver Installer.exe”.
Chạy file “PL-2303 Driver Installer.exe” để cài driver cho cáp theo hình sau:
[image: image19.jpg]1d Wizar

Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303
USB-to-Serial

The InstalShielde Wizard illinstal PL:2303 LISB 4o Seril
onyour computer. To cortinue, cick Nex.

oo G





Chọn Next để tiếp tục. 

Sau đó chọn Yes.

[image: image20.png]InstallShield Wizard

License Agreement

Flease read the following iense sgresment carefuly

a

Fress the PAGE DOWN key o ses the fest ofthe agieement

[Erd User License Agreement ('EULA"]

Do ot nstall o use the software urti you have read and accepted alof the cense:
tems. Permission ta use the software is condiional upan your agreeing to th ficense
terms. Installation ot use of the softwate by you il be deemed o be acoeptance of the

licenss terms Acceptance wil bind youto the fcense tems in a legally enforceable
contiact with Profic Technology Inc.

* SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY
This is an agreement between you, the end user, and Prolfic Technology Inc.

Prolf

Do you accept allthe terms of the preceding Lizense Agreement? If you choase No, the.
selup vill lase. Ta install PL-2303 USE-o-Seal,you must accept this agreemen.

<Back Ves. No





Sau đó chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

[image: image21.jpg]1d Wizar

InstaliShield Wizard Complete

InstalSheld aheady successfuly ta installed PL2303
USBHo-Serial diver. Flease press [Firish] button o close and
out of InstalShield

Ifyou hve been pluaged cable on FC befors run this setup.
please unplug and then plug cable again forsystem detect tis
device!





· Sau khi cài đặt xong driver cho cáp USB ta kết nối cáp vào máy tính và kiểm tra xem cáp đã được máy tính nhận chưa theo các bước sau: (Lưu ý nên restart lại máy sau khi cài driver cáp).

- Click chuột phải vào My Computer trên màn hình Desktop => chọn Properties, ta được cửa sổ sau:


Chọn thẻ Hardware:
[image: image22.png]System Properties

System Restore Automatic Updates Remote.
General Computer Name. Hadvare T

Device Manager

The Device Manager sts 3 the harduare devioss instaled
S22 on your computer. Use the Devics Manager o change the.
properties o any device.

Divers

Driver Signing lets you make sur that insialed divers a2
‘compatile vith Windows. Windows Update fefs you set up
how Windows connects o Windors Update fo drvers.

Hardware Profies

Harduare profes provide 2 viay for you o set up and siore
differnt hardware confguratons.

Hardware Profies





Ta chọn tiếp Device Manager:
[image: image23.png]S, Device Manager,

Fie Acion View Hep
- W& 2m
=8|

Computer

< Diskdrives

2 Display adapters

2, DVDICD-ROM drives

3 Human Interface Devices.

2 IDE ATAIATAPI controllers

S Keyboards

) Mice and other pointing devices
Moniors

8 Network adapters

. Ports (COMBLPT)

A Processors

@, Sound, video and game controlrs

< Storage velumes

System devices
Universal Seral Bus cortrolers





Dùng chuột chọn đến phần Ports (COM & LPT) bấm vào dấu + sẽ hiện ra danh sách như sau trong đó “Prolific USB to Serial Comm Port (Com 3)” là cổng USB cáp đã được máy tính nhận và sẵn sàng cho việc trút dữ liệu.

Lưu ý: Nếu như ở vị trí này ko nhận được cáp (có báo hiệu dấu chấm hỏi hoặc chấm than) thì cáp vẫn chưa được máy tính nhận hoặc ko có mục nào như tên trên “Prolific USB to Serial Comm port (Com 3)” ( lưu ý cổng Com 3 hay Com mấy là tùy thuộc vào vị trí mà ta cắm usb vào, không nhất thiết phải là Com 3 như hình vẽ)

[image: image24.png]S, Device Manager,
Fie Acion View Help

H &S 20|

= B Ve AGs

= 3 Computer
<o Diskrives

2 Display adapters

-, DYDJCD-ROM drves

5 Human Interface Devices

2 IDE ATAIATAPI controlrs

S Keyboards

) Mice and other pointing devices
Moniors

8 Network adapters

o Ports (ComaLPT)

2 Frocessors
@, Sound, video snd gam contolers
< Strage volumes

System devices
Universal Seral Bus cortrolers





III.  Cài phần mềm trút dữ liệu cho máy thủy chuẩn Leica
Bỏ đĩa TGO vào máy chuẩn bị cài, ta chọn ngôn ngữ cài đặt:

[image: image25.png][ Click here to continue in English |

i Hisrankiicken, um in Deutsch fortzufahren - |
—— Clic aqui para continuar en Espari
am— At _’]‘__h

Cliguer ici pour continuer en Frangais

- when it has to be




Sau khi chọn ngôn ngữ

[image: image26.png]What's New

| Install LEICA Gea Ofiice Taals
5 W1
Install Adobe Reader ©

View Our Website

- when it has to be




Ta chọn phần Install Leica Geo Office Tools và chọn Next hoặc Yes để tiếp tục:

[image: image27.png]Welcome to the InstalShield Wizard for LEICA
Geo Dffice Tools

The InstalShield® Wizard il nstal LEICA Gea Dfice:
Tools on your computer. To cortinue, oick Nest

=




[image: image28.png]InstallShield Wizard
Choose Destination Location

Selectfolder where Setup villinstal fes.

Setup wil nstallLEICA Gea ffce Taols inthe fallowing falder.

To nstall 1o tis folder, lick Newt. To instalto adifeent folder, cick Browse and select

anather folder.

Destinaton Folder

A ALEICA Geosystems\LEICA Geo Dfice Tools Browse.

2

<ack Carcel





Nếu muốn chọn đường dẫn thư mục cài đặt phần mềm nhấn Browse nếu không cần chọn ta bấm Next để tiếp tục sau đó ta tiếp tục chọn Next đến khi cài đặt xong phần mềm và hiện ra bảng sau ta chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

[image: image29.png]InstaliShield Wizard Complete

Setup has finished installng LEICA Gieo Offce Tools on your
computer.

¥ Star Progiam





IV. Trút dữ liệu từ máy ra máy tính
Chạy phần mềm TGO sau đó bảng bên trái ta chọn thanh “Tool” thì menu Tool sẽ hiện ra như sau:
[image: image30.png]



Tiếp tục chọn “ Data Exchange Manager” để trút dữ liệu:

[image: image31.jpg]LEICA Geo Office - Tools - [Data Exchange Manager]
1 7le Inport Edt Vew Toos Export Window He

|ow|agn|=ae|ase

B} 5y Comper
SFies D Fies
S Objects B obiects
@ crcerd (system1200)
= serilPorts
@ Actvesyne

Format Manager

2

e
Export from ob





Chọn “Serial Ports” bấm vào dấu + sau đó chọn Com 3 (vì cáp của ta khi kết nối máy tính nhận ở Com 3). Sau khi bấm vào dấu + ở Com 3 thì có thể máy tính nhận được ngay máy toàn đạc của ta và cũng có thể chưa nhận được. Nếu chưa nhận được ta click phải vào Com 3 chọn “Settings” chọn thẻ “Com Settings” ở hàng “Instrument” ta chọn “DNA” hoặc bất cứ dòng sản phẩm nào phù hợp với máy thuỷ chuẩn ta đang dùng.
Lưu ý: Các thông số Baud rate, Parity, Stop Bit, Data Bit … có thể tùy chỉnh theo người dùng và theo máy thuỷ chuẩn, các thông số này phải phù hợp giữa máy thuỷ chuẩn và máy tính ( hai bên thông số phải giống nhau).
Một số trường hợp khi ta đã chọn DNA hoặc bất cứ dòng sản phẩm nào nhưng máy tính vẫn chưa nhận được máy thuỷ chuẩn thì lý do là máy đã bị thay đổi các thông số trên ta cần lấy máy thuỷ chuẩn và chỉnh lại các thông số cho phù hợp.

[image: image32.png]General COM Settings |

Pot [TER—
Instrument: <
Baudrae: Fem =
Parity: |

Stopbis I
Databis: E—
Endmark CRIF =

Defauls

=





[image: image33.png]Sef

gs

General COM Settings |

Com3 =

DA =

Port

Instrument

Baud ate:

Paiy:

Stop bit:

Databits:

End mark:

Defauls

=





Sau khi máy tính đã nhận được kết quả:
[image: image34.png]LEICA Geo Office - Tools - [Data Exchange Manager]
%) Fle Import. Edt View Tools Export Window Help

|nw|gm=a|e|a)e

Mansgenert | Corterts
Tools = Py Conputar @[5 iy Computer
=y £ Fies 2 Fies
k 1) Objects 1) Objects.

. " o (@ CF-Card (System1200)
Import raw data

Contents

= @ CoM: DHAD3
= £ Internal memary
£ E Fies
6 obs
& b 10102

© .bz021m3

) Job 339030
© Job 40403
© Xbsie0
© Xbe
© Job7:17004
[SELn
© b0t
Qw008
© Job 11:93v%2
1 b 1292981
© b 139120
0 b 1403:08

2 Formt fies

2 Codes

Addiional Tools 2 Memory card





Ta chọn Jobs và chọn Job nào cần lấy dữ liệu, chọn vào dấu + của Job đó sẽ hiện ra như sau:
Lưu ý: Phần Measurement Data là dữ liệu ta đã đo, FixPoint là những điểm mốc mà ta đã nhập.
[image: image35.png]LEICA Geo Office - Tools - [Data Exchange Manager]
%) Fle Import. Edt View Tools Export Window Help

|ow|Em ae e s

Management

Contents

Contents

Tools

Addiional Tools

= Py Conputar
© Fies
S Obiecs
3 CF-Cord (systemizo0)
5= SerialPorts
= @ Com: DIADS
= £ Internal memory
£ E Fles
£ s
£ 6 b 10102
Fixpoints: 0 Blocks

© Jb 20213
) Job 339030
© Job 40403
© Xbsie0
© Xbe
© Job7:17004
[SELn
© b0t
Qw008
© Job 11:93v%2
1 b 1292981
© b 139120
0 b 1403:08

22 Formt fies

= iy Comper

= E Fles
<o Local Dk (C1)
o HP (D)
5% CLNG ()
53 1812-2013-Ban do hoan tien - Ben Tre:
55 Hen ve cheo canh xe ban do
5 v bao o han uc
5 Cang vie k2 hoveh tuzn
{55 Ghep trinh bay Hung nam
S
© mvan
55 Phan mem ca dat
) Phéng kTCN
& et
© T2 hcting anh
S
5] BC su dung nhen luc Phong KTCH.D0C
5] kheh_03t2.cac
L
e
% nouon TH-8P-DN.rar

£ Objecs





Để trút dữ liệu ta giữ chuột kéo phần dữ liệu cần trút sang máy tính “My Computer” bên phải và chọn nơi lưu theo ý muốn khi đó sẽ có bảng sau:

[image: image36.png]Download

Soure il [ ——
Tgetlocalion:  EXIB1220138an do hoan then - Ben Tel
i ae: T a—
Foma [Dha e <]

]

DX d

DNAD3_BF_abF
DNA03_oniy_BF

=

DNAO3 RisecFall





Ta chọn kiểu dữ liệu phù hợp để trút tùy theo định dạng của người dùng, dưới đây là các định dạng:

+ *.GSI: đây là file cơ bản cho các dòng máy Leica.

+ *.IDX: chương trình trút ra file có dạng X, Y, H, Mã CODE.

+ *.ASC: File tạo sổ đo chi tiết có phân trạm đo.

· Sau khi chọn xong ta bấm nút Start và chờ đến khi công việc trút dữ liệu hoàn tất.

V. Trút dữ liệu từ máy tính vào máy toàn đạc
Ta chọn “Coordinate Editor” trong thanh “Addination Tool”
[image: image37.jpg]e
=

DNA GSI Converter

Code Developer

Code Converter

=
TPS Configuration

Eg

Coordnate Editor

Road Line Edtor





Sau đó sẽ xuất hiện cửa sổ “Coordinate Editor” ta chọn New để tao 1 file làm việc mới. Từ đó ta có thể insert thêm hàng hoặc copy từ Excel hoặc từ bất kỳ file dữ liệu điểm mốc nào mà ta cần nạp vào máy toàn đạc.
Lưu ý : Điểm được nạp là điểm mốc tọa độ X,Y được quy đổi thành Northing hay Easting là phụ thuộc vào hướng bắc nam của bản vẽ nhưng thông thường theo hệ VN 2000 thì tọa độ có 7 chữ số sau dấu phẩy (tọa độ dài hơn) là Northing và tọa độ còn lại là Easting.
Point ID là tên điểm và Elevation là cao độ của điểm đó, nếu ta ko quan tâm cao độ ta hãy nhập tất cả cao độ bằng 0. Code: mã điểm (ghi chú điểm).

[image: image38.png]Easting

Northing





Sau khi nhập xong tọa độ các điểm ta chọn File > Save as sẽ xuất hiện bảng “Save as” ta chọn đường dẫn cần Save và định dạng save là IDX.
[image: image39.png]Point Id Easting Northing Elevation
A1 500.000 500.000 [l
A2 750.000 300.000 o
A3 300.000 240.000 o
AD 300.000 400.000 o

200.000 250.000 o
A6 200.000 290.000 o
A 123.000 345.000 o
Al 1 345.000 789.000 ot

=





Sau đó ta vào lại phần “Data Exchange Manager” và làm ngược lại quy trình trút dữ liệu từ máy sang máy tính.
Ta tìm file dữ liệu vừa tạo ở phần cửa sổ phải của chương trình và kéo thả sang ( Drag and Drop) phần Job còn trống ở máy toàn đạc.
Lưu ý:  Job phải còn trống, nếu hết ta cần xóa bớt mới có thể nạp dữ liệu vào máy thuỷ chuẩn, khi nạp dữ liệu phần mềm sẽ hỏi ta đặt tên Job mới, ta cần phải đặt tên job và chờ đến khi nạp xong dữ liệu ta có thể tắt máy để hoàn tất quá trình.
m





j





i





h





k





l





c





d





b





a





e





g





f








PAGE  
12

_1456836375

_1456903068

_1456903076

_1456903079

_1456903072

_1456894146

_1456836298

